5

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                                             КУТЛУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	


27.01.2014   


                   с. Кутлуево



              № 04-п
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Кутлуевский сельсовет Асекеевского района, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после обнародования.

Глава муниципального образования                                                      Р.З.Шарипов
Разослано: администрации Асекеевского района,  прокурору, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кутлуевский сельсовет

От 27.01.2014 № 04-п
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУТЛУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Общие положения

               Схема водоснабжения и водоотведения  Кутлуевского сельского поселения  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Кутлуевского сельсовета Асекеевского района являются:  муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кутлуевского сельсовета Асекеевского района Оренбургской области, утвержденная постановлением главы муниципального образования  Кутлуевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  от 01.10.2013  № 26,  генеральный план поселения.

              Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кутлуевского сельсовета  Асекеевского района Оренбургской области», утвержденная постановлением главы муниципального образования  Кутлуевского сельсовета  Асекеевского района Оренбургской области  от 01.10.2013 № 26 .                                          Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры _ Кутлуевского сельсовета Асекеевского района Оренбургской области», утвержденную постановлением главы муниципального образования  Кутлуевский  сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  от 01.10.2013  № 26 .   

                                                                                                                                                                                        II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Кутлуевского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

              Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.

           КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУТЛУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

            Кутлуевский  сельсовет образован в _1890 году

              Общая площадь – 10935  га

              Численность населения  787  чел.

              Общая площадь жилищного фонда - 18500 кв.м.

              Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевго назначения, строительная глина, песок и др. На территории  Кутлуевского сельсовета забор воды населением для хозяйственно-питьевых целей осуществляется через индивидуальные артезианские скважины и колодцы н от 10-30 м. глубиной. 

Забор воды для пожаротушения осуществляется из водонапорной башни СПК  колхоз «Рассвет»

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Кутлуевского сельсовета Асекеевского района.
           Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей  застройки сел и деревень поселения являются существующие  скважины и колодцы.

            Водоснабжение Кутлуевского сельсовета Асекеевского района осуществляется через индивидуальные артезианские скважины и шахтные колодцы.
Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется артезианские скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок. 
                                   Проектные решения.

Система водоснабжения Кутлуевского сельсовета Асекеевского района планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  утвержденной схемой теплоснабжения, муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кутлуевского сельсовета Асекеевского района», утвержденной постановлением главы муниципального образования  Кутлуевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  от 01.10.2013 № 26-п. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

  Основные проблемы  систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5.Отсутствие централизованной системы водоснабжения

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Кутлуевского сельсовета Асекеевского района, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- развитие  тупиковой сети водопровода.

- поэтапная модернизация

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу 

диаметр. 110-63 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ    18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению. 
2.1. Проектные решения

Проектные решения  водоотведения Кутлуевского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. 

В населенных пунктах Кутлуевского сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. 
 Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС). 
Нормы расхода сточных вод.

2.2 Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки с.Кутлуево предусматривается в проектируемые надворные уборные с емкостями-накопителями с вывозом на проектируемые  БОС  с. Кутлуево. Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

Сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки с.Ивановка предусматривается в проектируемые надворные уборные  с емкостями-накопителями с вывозом стоков на очистные сооружения с.Ивановка. Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

1.      Мероприятия по модернизации и развитию водообеспечения Кутлуевского сельского поселения.

Биологические очистные сооружения отсутствуют.  При таком состоянии системы водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необходимо строительство биологических очистных сооружений.
  Раздел 2.  Ожидаемые результаты
1. Строительство современной  мощности системы водоснабжения и водоотведения
2. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

3. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

4.  Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

5. Улучшение экологической ситуации на территории Кутлуевского сельского поселения Асекеевского  района Оренбургской области.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков. Определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
































































































































































